# ERP-CNC Adapter: Инструкция за инсталация и конфигуриране

Инструкция за инсталация и конфигуриране

Версия на документа: 1.0

# 1. Цел на документа

Този документ описва стъпките за инсталиране и първоначално конфигуриране на ERP-CNC Adapter на CNC работна станция.

Документът е предназначен за технически персонал, който подготвя машината за работа с ERP системата и Eding CNC.

# 2. Предварителни условия

Преди инсталация проверете следното:

Windows потребителят, под който ще работи машината, е известен.

Eding CNC е инсталиран на компютъра.

Файловете cncapi.dll и cnc.ini са налични в CNC директорията, обикновено C:\CNC4.03.

Компютърът има мрежов достъп до ERP системата и до нужните CNC файлови споделяния.

Инсталаторът се стартира с административни права.

Порт 8002 е свободен или разрешен за използване от ERP-CNC Adapter.

# 3. Стартиране на инсталатора

Стартирайте файла ERP-CNC-Adapter-Setup-vX.X.X.exe с десен бутон и изберете Run as administrator.

Фигура: Стъпка 1 - Стартиране на инсталатора (images/installer-step-01-start.png)

Ако Windows покаже предупреждение за сигурност, потвърдете стартирането само ако файлът е получен от доверен източник.

# 4. Начален екран

Началният екран показва версията на ERP-CNC Adapter и кратко описание на инсталацията.

Фигура: Стъпка 2 - Начален екран (images/installer-step-02-welcome.png)

Натиснете Next, за да продължите.

# 5. Избор на директория и основни настройки

На следващия екран се задават директорията за инсталация, идентификаторът на машината и начинът, по който адаптерът ще се стартира в Windows.

Фигура: Стъпка 3 - Път и настройки (images/installer-step-03-path-and-options.png)

## Installation Path

Показва директорията, в която ще бъде инсталиран ERP-CNC Adapter.

Препоръчителна стойност:

C:\Program Files (x86)\ERP-CNC Adapter

Използвайте Browse... само ако е необходимо адаптерът да бъде инсталиран в друга директория.

## Machine ID

Уникален идентификатор на CNC машината.

Примери:

CNC1

CNC3

CNC5

MILL1

Тази стойност се записва в config.json и се използва в dashboard-а, логовете и заявките към ERP системата. Не трябва да се hardcode-ва в кода.

## Run adapter as a Windows account

Определя под кой Windows потребител ще се стартира адаптерът.

Препоръчителна стойност: включено.

Когато е включено, адаптерът се стартира като избрания Windows потребител. Това е важно, когато машината използва мрежови споделяния, защото достъпът до тях зависи от Windows акаунта.

Когато е изключено, задачите могат да се създадат като системни задачи, но това може да доведе до липса на достъп до потребителски мрежови ресурси.

Пример: ако CNC job файловете се зареждат от network share като \\192.168.2.11\Production\CNC\Mills, системният акаунт може да няма права за достъп до тази директория. В такъв случай адаптерът може да стартира успешно, но зареждането на job файлове от Mills директорията да не работи.

## Windows account

Потребителят, под който ще работи адаптерът.

Формат:

DOMAIN\username

COMPUTER-NAME\username

.\username

По подразбиране инсталаторът попълва текущия Windows потребител.

## Windows password

Парола за избрания Windows потребител.

Ако акаунтът няма парола, полето може да остане празно. В този случай инсталаторът използва интерактивна logon задача, която стартира адаптера при влизане на потребителя в Windows, без да съхранява парола.

## Start adapter automatically on Windows logon

Определя дали адаптерът да се стартира автоматично при влизане на Windows потребителя.

Препоръчителна стойност зависи от начина на работа на машината:

Включено: адаптерът се стартира автоматично след logon.

Изключено: операторът стартира адаптера ръчно чрез desktop shortcut START-CNC.

За машини, при които Eding CNC има проблем при автоматичен старт веднага след boot, може да се използва ръчен режим с START-CNC.

# 6. Стартиране на инсталацията

След като настройките са въведени, натиснете Install.

Фигура: Стъпка 4 - Стартиране на инсталацията (images/installer-step-04-install-button.png)

Инсталаторът ще започне да копира файлове и да създава Windows задачи.

# 7. Процес на инсталация

По време на инсталацията се показва progress bar и лог прозорец.

Фигура: Стъпка 5 - Инсталационен процес (images/installer-step-05-install-progress.png)

Инсталаторът извършва следните действия:

Спира стара версия на адаптера, ако има такава.

Копира файловете в избраната директория.

Създава или обновява config.json.

Записва избрания Machine ID.

Създава desktop shortcut START-CNC.

Създава Windows Scheduled Tasks за старт и поддръжка.

Добавя Windows Firewall правило за порт 8002.

При включен автоматичен старт стартира адаптера чрез Scheduled Task.

# 8. Създавани Windows Scheduled Tasks

Инсталаторът създава няколко Windows задачи.

## ERPCNCAdapter

Основната задача за стартиране на адаптера.

Ако Start adapter automatically on Windows logon е включено, задачата се стартира автоматично при logon на избрания Windows потребител.

Ако опцията е изключена, задачата се създава, но се оставя disabled. В този режим операторът използва START-CNC.

## ERPCNCAdapterManualStart

Задача за ръчен старт чрез desktop shortcut START-CNC.

Тя позволява нужните действия да се изпълняват с повишени права, без операторът да вижда административен terminal.

## ERPCNCAdapterEdingHandoff

Помощна задача за стартиране на Eding GUI в правилния Windows потребителски session.

Използва се когато auto_start_eding_gui е включено в конфигурацията.

## ERPCNCAdapterWatchdog

Watchdog задача, която периодично проверява адаптера и може да го рестартира при проблем.

При ръчен режим watchdog auto-start се изключва, за да не стартира адаптера самостоятелно.

# 9. Desktop shortcut START-CNC

След инсталация се създава shortcut:

START-CNC

Фигура: Стъпка 6 - START-CNC shortcut (images/installer-step-06-start-cnc-shortcut.png)

Той се използва за ръчно стартиране на пълната CNC последователност.

Когато auto_start_eding_gui е включено, START-CNC изпълнява следната последователност:

Спира стар адаптер, Eding GUI и CncServer.exe, ако работят.

Стартира Eding GUI първо.

Изчаква Eding да стартира своя CNC Server.

Стартира ERP-CNC Adapter.

Изчаква adapter health endpoint да потвърди готовност.

Когато auto_start_eding_gui е изключено, START-CNC стартира адаптера и CNC Server без автоматично отваряне на Eding GUI.

# 10. Завършване на инсталацията

При успешна инсталация се показва екран Installation Complete.

Фигура: Стъпка 7 - Успешна инсталация (images/installer-step-07-complete.png)

Може да натиснете Open Browser, за да отворите локалния dashboard:

http://localhost:8002

# 11. Първоначална проверка след инсталация

Отворете dashboard-а:

http://localhost:8002/dashboard

Проверете:

Machine ID показва правилната машина.

Adapter IP показва правилния IP адрес.

Connection показва дали CNC връзката е установена.

CNC state е connected или друга очаквана стойност.

Няма активна грешка в Last error.

Фигура: Стъпка 8 - Dashboard проверка (images/installer-step-08-dashboard.png)

# 12. Конфигуриране през dashboard

Конфигурацията се управлява от страницата Configuration в dashboard-а.

Фигура: Стъпка 9 - Configuration page (images/installer-step-09-configuration.png)

## Machine ID

Идентификаторът на машината. Трябва да съответства на реалната CNC машина.

## Adapter Port

TCP портът, на който работи adapter API.

Стандартна стойност:

8002

Ако се промени, трябва да се промени и firewall правилото или да се добави ново.

## CNC DLL Path

Път до cncapi.dll.

Стандартна стойност:

C:\CNC4.03\cncapi.dll

## CNC INI Path

Път до cnc.ini.

Стандартна стойност:

C:\CNC4.03\cnc.ini

## Auto-start CNC Server

Определя дали адаптерът да стартира CncServer.exe, когато не работи.

Обичайно трябва да е включено, когато Eding GUI не се стартира автоматично.

## Auto-start Eding GUI

Определя дали START-CNC и adapter startup логиката да стартират Eding GUI автоматично.

При включена опция ръчният START-CNC flow стартира Eding GUI преди адаптера, за да може Eding да създаде и управлява CNC Server.

## Show operator ready message

Определя дали да се показва съобщение към оператора, когато адаптерът е готов.

Когато auto GUI startup е включен, ready съобщението може да не е необходимо, защото операторът вижда Eding GUI.

## Start adapter automatically on Windows logon

Включва или изключва автоматичния старт на адаптера при Windows logon.

Ако е изключено, операторът трябва да стартира машината чрез START-CNC.

## Adapter startup delay

Закъснение преди автоматичен старт след Windows logon.

Стандартна стойност:

90 seconds

Това помага след reboot, когато Windows, drivers или CNC компоненти още не са напълно готови.

## CNC Retry Interval

Интервал между повторни опити за свързване към CNC Server.

## CNC Health Interval

Интервал за периодична проверка дали CNC връзката остава активна.

## CNC Startup Ready Timeout

Максимално време, в което адаптерът изчаква CNC машината да излезе от startup състояние и да стане готова.

## Job Monitor Poll Interval

Интервал, през който адаптерът проверява състоянието на активна CNC задача.

## Job Done Report URL

URL адрес към ERP системата, към който адаптерът изпраща информация при приключване на job.

## Base Directory

Основна директория или network share, от която адаптерът зарежда CNC файлове.

Пример:

\\192.168.2.11\Production\CNC\Mills

Важно: Windows акаунтът, под който работи адаптерът, трябва да има достъп до тази директория.

# 13. Логове

Основните логове са в:

C:\Program Files (x86)\ERP-CNC Adapter\logs

Важни файлове:

installation.log: лог от инсталацията.

adapter.log: runtime лог на адаптера.

start-cnc.log: лог от shortcut-а START-CNC.

При проблем първо проверете start-cnc.log и adapter.log.

# 14. Чести сценарии

## Windows акаунт без парола

Ако избраният Windows акаунт няма парола, инсталаторът използва интерактивна logon задача без съхраняване на парола.

Това е очаквано поведение.

## Машината се стартира ръчно

Ако автоматичният старт е изключен, след reboot операторът трябва да използва START-CNC.

## Eding GUI трябва да се стартира автоматично

Включете Auto-start Eding GUI от dashboard configuration.

При ръчен старт чрез START-CNC, Eding GUI се стартира преди адаптера, за да избегне грешка CNCSERVER = SERVER NOT RESPONDING.

## Dashboard показва degraded/disconnected

Проверете:

дали Eding GUI е стартиран;

дали CncServer.exe работи;

дали cncapi.dll и cnc.ini са правилни;

дали Windows акаунтът има нужните права;

adapter.log за последна грешка.

# 15. Преинсталация или премахване

За премахване използвайте:

C:\Program Files (x86)\ERP-CNC Adapter\scripts\uninstall.bat

Стартирайте файла с десен бутон и Run as administrator.

Uninstall script спира adapter процесите, премахва Scheduled Tasks, премахва firewall правилото и изтрива инсталационната директория.